连云港市信海清污有限公司

一级清污单位能力等级自评报告

| 船舶污染清除单位名称 |  |  | 连云港市信海清污有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓库地点 | 中山中路265号 |  | 能力等级自评结论 |  |  |  | 符合一级资质的所有要求 |  |
| 项目 | 《能力要求》附件的要求 |  |  |  |  |  | 公司实际情况 |  |
|  | 功能要求 |  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 数量 | 单项要求 |
| 围油栏 | 开阔水域 （m） | 总高≥ 1500mm | ≥ 2000 | ≥ 1000 | — | — | 2000米 | 符合 |
|  | 非开阔水域（m） | 总高 ≥900mm | ≥ 3000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | 3000米 | 符合 |
|  | 岸线防护 （m） | 总高≥ 600mm | ≥ 4000 | ≥ 2000 | ≥ 1000 | ≥ 400 | 4000米 | 符合 |
|  | 防火（m） | 总高≥ 900mm | ≥ 400 | ≥ 200 | ≥ 200 | — | 400米 | 符合 |
| 收油机 | 回收能力 （m3/h） | 高粘度 | ≥ 300 | ≥ 150 | ≥ 30 | ≥ 15 | (3套） | 符合收油要求 |
|  |  | 中、低粘 度 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥50 | ≥10 | (3套） | 符合收油要求 |
| 喷洒装 置 | 船上固定式（台） |  | ≥4 | ≥2 | — | — | 4套 | 喷速140L/MIN |
|  | 便捷式（台） |  | ≥8 | ≥4 | ≥2 | ≥1 | 8套 | 喷速83L/MIN |
| 清洁装 置 | 热水（台） |  | ≥4 | ≥2 | ≥1 | ≥1 | 4台 | 最高温度155°C最大压力23mpa |
|  | 冷水（台） |  | ≥2 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | 2台 | 最大压力23mpa |
| 吸油材 料 | 吸油拖栏（m） |  | ≥ 4000 | ≥ 1000 | ≥ 500 | ≥ 300 | 4000米 | 直径为220mm |
|  | 吸油毡（t） |  | ≥12 | ≥6 | ≥3 | ≥1 | 8吨（按要求配备60％） | 符合 |
| 溢油分 散剂 | 常规型（t） |  | ≥20 | ≥10 | ≥2 | ≥1 | 12吨（按要求达到60%） | 符合 |
| 卸载装 置 | 总卸载能力（t/h） |  | ≥ 300 | ≥ 200 | ≥ 100 | ≥ 25 | ≥330 | 有2台150m3/h卸载泵 |
| 临时储存装置 | 临时储存能力（m3） |  | ≥ 1600 | ≥ 1000 | ≥ 400 | ≥ 100 | 1650 | 符合 |
| 污染物 处置 | 液态污染物处置能 力（t/d） |  | ≥ 100 | ≥ 50 | ≥ 20 | ≥ 10 | ≥104 | 符合 |
|  | 固态污染物处置能 力（t/d） |  | ≥10 | ≥5 | ≥2 | ≥1 | ≥12 | 符合 |
| 船舶 | 溢油应急处置船 （艘） |  | ≥2 | ≥1 | — | — | 2 | 航速均达到 12节 |
|  | 辅助船舶（艘） |  | ≥8 | ≥6 | ≥3 | ≥2 | 8 | 配套功能都已设置 |
| 化学吸收剂 |  |  | ≥3 | — | — | — | 3 | 符合 |
| 作业人 员 | 高级指挥（人） |  | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥2 | 3 | 符合要求都有证书 |
|  | 现场指挥（人） |  | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥3 | 8 | 符合要求都有证书 |
|  | 应急操作（人） |  | ≥40 | ≥30 | ≥20 | ≥15 | 40 | 符合要求都有证书 |
| 综合保 障 | 应急反应时间（h） |  | ≤4 | ≤4 | ≤2 | ≤2 | 符合要求 |  |
|  | 通讯保障 |  | 船用高频、雷达维护良好，相关人员配备了若干手持高频，码头组长配备了电信优派对讲手机。 |  |  |  |  |  |
|  | 后勤保障 |  | 有一支专业的后勤保障队伍为应急人员服务提供食宿、医疗救护、物资运输、人员安全防护。 |  |  |  |  |  |
| 方案和预案 | 污染清除作业方案 |  | 有 |  |  |  |  |  |
|  | 污染物处理方案 |  | 有 |  |  |  |  |  |
|  | 应急预案 |  | 有 |  |  |  |  |  |